# Лабораторная работа 1

Куделко Егор Вариант 1

Цель работы: изучить цветовые модели RGB, CMYK, HSV, HLS, XYZ и LAB, способы преобразования между ними и цветовой график МКО; разработать приложение для интерактивного изменения цвета и одновременного отображения его компонентов в моделях RGB, CMYK и LAB.

Задача: создать на C++ с использованием Qt программу, в которой пользователь может задать цвет в любой из трех моделей варианта 1. Все значения должны автоматически пересчитываться, а математические преобразования должны выполняться вручную без библиотек конвертации.

Средства разработки: язык C++17, Qt 6.11, модуль Qt Widgets, система сборки qmake, стандартная библиотека C++ и Qt Test для проверки интерфейса.

Изученный теоретический материал

RGB является аддитивной моделью и описывает цвет интенсивностями красного, зеленого и синего каналов. CMYK применяется в печати и показывает доли голубой, пурпурной, желтой и черной красок. HSV и HLS представляют цвет через тон, насыщенность и яркостную характеристику, поэтому удобны для визуального выбора цвета. XYZ - аппаратно-независимая система МКО, которая используется как промежуточная модель. LAB описывает светлоту L и две цветовые координаты a и b; значения зависят от выбранной точки белого.

Цветовой график МКО CIE 1931 xy показывает множество воспринимаемых человеком цветностей. Координаты x и y получают нормированием X, Y и Z. На диаграмме видно, что треугольник охвата sRGB занимает только часть видимых цветов. Поэтому при обратном переходе из XYZ или LAB некоторые значения RGB могут выйти за диапазон от 0 до 255.

Переход RGB -> XYZ требует линеаризации sRGB и умножения вектора цвета на матрицу 3 x 3. Обратное преобразование использует обратную матрицу и гамма-коррекцию. Переход XYZ <-> LAB выполняется относительно точки белого. Для D50 и E применяется хроматическая адаптация Брэдфорда от базового пространства sRGB D65.

Ход работы

1.  Проектирование архитектуры

Код разделен на три части. ColorModel содержит только математические операции и не зависит от интерфейса. MainWindow отвечает за внешний вид, элементы управления, предварительный просмотр и градиенты. ColorController принимает введенные пользователем значения, вызывает математическую модель и возвращает результаты в окно. Такое разделение упрощает проверку формул и не смешивает вычисления с кодом Qt.

2.  Описание цветовых данных

Для каждой модели создана отдельная структура: RgbColor, CmykColor, XyzColor и LabColor. Компоненты имеют тип double, потому что промежуточные вычисления дают дробные значения. Перечисления Illuminant, CmykMethod и GamutStrategy ограничивают допустимые варианты настроек и делают код понятнее.

3.  Расчет матриц RGB и XYZ

Прямая матрица строится из координат основных цветов sRGB и базовой точки белого D65. Обратная матрица вычисляется методом Гаусса. При выборе D50 или E программа формирует матрицу адаптации Брэдфорда, объединяет ее с матрицей sRGB и заново вычисляет обратную матрицу. Поэтому в коде нет отдельных готовых матриц перехода для каждого источника.

4.  Преобразование RGB XYZ и LAB

Перед переходом из RGB в XYZ каждый канал делится на 255 и линеаризуется по формуле sRGB. Полученный вектор умножается на прямую матрицу. Для перехода из XYZ в LAB координаты нормируются на выбранную точку белого и обрабатываются кусочной функцией. Обратный переход выполняется в обратном порядке: LAB -> XYZ -> линейный RGB -> RGB с гамма-коррекцией.

5.  Преобразование RGB и CMYK

Сначала из RGB вычисляются базовые компоненты C, M и Y, затем определяется их общая серая часть. При GCR эта общая часть заменяется черным во всем диапазоне. При UCR степень замены увеличивается только в темных областях. Для чистого черного предусмотрен отдельный случай CMYK(0, 0, 0, 1), который также исключает деление на ноль. Обратное преобразование CMYK -> RGB выполняется по компонентным формулам с учетом K.

6.  Обработка выхода за цветовой охват

После LAB -> RGB компоненты могут оказаться меньше 0 или больше 255. При Clipping каждая недопустимая компонента прижимается к ближайшей границе. При Scaling общий диапазон смещается и пропорционально сжимается до 0-255. Контроллер сохраняет признак коррекции, по которому интерфейс показывает предупреждение.

7.  Синхронизация моделей

Контроллер запоминает, какая модель была изменена пользователем. Любой введенный цвет сначала приводится к RGB, затем проверяется цветовой охват, после чего рассчитываются остальные модели. Исходные значения активной модели сохраняются без обратной перезаписи. Это уменьшает накопление погрешности и позволяет одинаково обрабатывать ввод из RGB, CMYK и LAB.

8.  Создание интерфейса и динамических градиентов

Главное окно содержит отдельные группы RGB, CMYK и LAB, числовые поля, ползунки, предварительный просмотр, кнопку стандартной палитры и три списка настроек. При обновлении интерфейса используется флаг m_isUpdating, который предотвращает бесконечный цикл сигналов. Для каждого ползунка рассчитывается 25 промежуточных цветов, из которых формируется линейный градиент с учетом текущих значений остальных компонентов.

9.  Автоматическая проверка

Математические тесты проверяют эталонный красный RGB(255, 0, 0), для которого при D65 ожидается LAB примерно (53.241, 80.092, 67.203), а также серый цвет, белую и черную точки. Для набора цветов выполняются циклы RGB -> LAB -> RGB и RGB -> CMYK -> RGB при D65, D50 и E, UCR и GCR. Отдельно проверяются Clipping, Scaling и работа контроллера. Интерфейсные тесты Qt проверяют наличие элементов и появление предупреждения.

Структура проекта

•  main.cpp - точка входа, создание QApplication и MainWindow;

•  colormodel.h и colormodel.cpp - структуры цветов, матрицы и чистая математика преобразований;

•  colorcontroller.h и colorcontroller.cpp - хранение текущего состояния и управление пересчетом;

•  mainwindow.h и mainwindow.cpp - интерфейс, сигналы, слоты, поля, ползунки, предупреждение и градиенты;

•  ColorConverter.pro - настройки сборки основного приложения;

•  tests/math_tests.cpp - автоматические микро-тесты математической части;

•  tests/ui_tests.cpp - автоматические тесты интерфейса.

Трудности при выполнении работы

Наиболее сложной частью стало корректное преобразование RGB <-> LAB, так как оно включает линеаризацию, модель XYZ, матричные операции, точку белого и обратную гамма-коррекцию. Отдельно потребовалось реализовать вычисление обратной матрицы и убедиться, что смена D65, D50 или E действительно изменяет матрицы, но сохраняет корректные белую и черную точки.

Другой трудностью было различие UCR и GCR. Оба метода используют общую серую составляющую C, M и Y, но применяют черную краску в разных областях. В интерфейсе сложность представляла синхронизация большого количества полей и ползунков. Без флага автоматического обновления изменение одного элемента вызывало бы повторные сигналы и новый пересчет.

Выводы

В ходе работы были изучены основные способы математического описания цвета. RGB связан с излучением экрана, CMYK - со смешением печатных красок, HSV и HLS удобны для выбора цвета человеком, XYZ задает аппаратно-независимую основу МКО, а LAB позволяет описывать светлоту и цветовые направления относительно точки белого. Цветовой график МКО показывает, что охват sRGB не покрывает все воспринимаемые цвета, поэтому проблема выхода за диапазон является естественным следствием преобразований.

Практическое исследование источников освещения показало, что один и тот же RGB-цвет может иметь разные координаты XYZ и LAB при D65, D50 и E. Причина состоит в изменении точки белого и хроматической адаптации. Поэтому хранение одной постоянной матрицы для всех условий было бы неверным. В программе матрицы рассчитываются заново, что соответствует требованиям задания.

Сравнение UCR и GCR показало, что черную составляющую CMYK можно формировать по-разному. GCR заменяет общую серую часть черным во всем диапазоне, а UCR переносит ее в канал K главным образом в глубоких тенях. Сравнение Clipping и Scaling также показало различия: Clipping проще, но сильнее теряет оттенки на границах, а Scaling изменяет весь диапазон, сохраняя отношения между компонентами.

Разделение программы на ColorModel, ColorController и MainWindow сделало код понятнее: формулы можно проверять отдельно от интерфейса, контроллер определяет направление преобразования, а окно отвечает за взаимодействие с пользователем. Автоматические тесты подтвердили эталонные значения и обратимость преобразований в пределах допустимой погрешности. Таким образом, цель работы достигнута: исследованы цветовые модели и для варианта 1 создано приложение с ручными расчетами и проверкой результатов.